RUST-OLEUM MATHYS

#### Laudispõranda anti-slip ribad						17.02.2015

# Kirjeldus

Valmistatud klaaskiust ja pealispind on kaetud teralise anti-slip kihiga. Need ribad on ideaalne anti-slip lahendus laudispõrandale. Anti-slip ribad tulevad koos ettepuuritud kruviaukude ja tsingitud puidukruvidega. Aseta ribad laudise peale ning keera kruvid, läbi ettepuuritud aukude, laudisesse.

Kaasnevad eelised

- Väga vastupidav mittelibisev pind

- Lihtne paigaldada

- Veekindel ja ei mädane

- Ettepuuritud kruviaugud(kruvid kaasas)

- Saadaval kolmes laiuses

- Saadaval kahes pikkuses

- Saadaval eri toonides

- Sobilik nii koduseks kui kaubanduslikuks kasutamiseks

# Kiire ja lihtne paigaldamine

# Lõpptulemuse näidised

# Pakutavad toonid

| Stone | Black |
| --- | --- |

# Pakutavad suurused

| 50mm | 90mm | 120mm |
| --- | --- | --- |

Iga anti-slip riba on 3mm paks ja on faasitud servadega, et vältida komistamisohtu. Teraline pealispind on valmistatud vastupidavast segust, mis pakub suurepärast libisemiskindlust enamus ilmastikutingimustes.

| Kirjeldus | Anti-slip laudispõranda ribad |
| --- | --- |
| Disain | Klaaskiud riba ettepuuritud aukudega |
| Suurus | 3mm paks, 50mm, 90mm ja 120 mm lai, 1200mm ja 2400mm pikk ning faasitud servadega |
| Kaal | 0,5kg/ meeter |
| Töötemperatuur | -20 kuni +80°C |
| Pakutavad toonid | Stone and Black |
| Kasutusalad | Normaalne jalgsiliiklus/harv sõidukite liiklus |

# Anti-slip ribadesse eelnevalt puuritud aukude paigutus

50mm lai

1200mm – ühes real 7 auku(6mm diameeter), 50mm mõlemast otsast ja umbes 183mm vahedega. Kaasas tsingitud puidukruvid.

2400mm - ühes real 11 auku(6mm diameeter), 50mm mõlemast otsast ja umbes 230mm vahedega. Kaasas tsingitud puidukruvid.

90mm lai

1200mm – ühes real 7 auku(6mm diameeter), 50mm mõlemast otsast ja umbes 183mm vahedega. Kaasas tsingitud puidukruvid.

2400mm - ühes real 11 auku(6mm diameeter), 50mm mõlemast otsast ja umbes 230mm vahedega. Kaasas tsingitud puidukruvid.

120mm lai

1200mm – kahes reas 5 auku(kokku 10),(6mm diameeter), 50mm mõlemast otsast ja umbes 275mm vahedega. Kaasas tsingitud puidukruvid.

2400mm - kahes reas 5 auku(kokku 10),(6mm diameeter), 50mm mõlemast otsast ja umbes 287mm vahedega. Kaasas tsingitud puidukruvid.