RUST-OLEUM MATHYS

FASSITEK       TOOTESELGITUS                           01.02.06

Lahusti baasil alküüdvaikudel põhinev puidukaitse värv.On nii kaitsvate kui

dekoratiivsete omadustega, hästi puitu imenduv. Sise- ja välitöödeks, värvitu sobib ainult sisetöödeks.

Värvi iseloomustus :  rõhutab puidu tekstuuri   -   väga hea imenduvus  -  UV kindel - suurepärane ilmastikukindlus   -  mikropoorne s.t. ei mingit mullitamist ega mahakoorumist -  lihtsalt hooldatav  -  ei moodusta värvikilet

TEHNILISED ANDMED

Sideaine                                           :  linaõli - alküüdvaigud

Läige                                                :    -

Värvitoonid                                      :  14 puidutooni + värvitu

Kuivaine sisaldus                            :    mahus   30 %

Kaalus  38 %

Tihedus                                            :    0,87 - 0,90 g/cm3

LOÜ                                                 :   max. 565g/l, segul 565 g/l

A/f  kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on 700 g/l 2007 a. ja 700 g/l 2010 a.

Katvus                                            :   10 - 15 m2/l (sõltub puidu poorsusest 2 õhukest kihti)

Värvikihi paksus        märg              :   100 mikronit ( 10 m2/l)

Kuiv              :    30 mikronit ( 10 m2/l)

Kuivamise aeg           * tolmukuiv    :   3 tundi ( 15 m2/l )

( 20 C juures )            *vihmakindel :    3 tundi ( 15 m2/l )

(õhu niiskus <60 %) *  ülevärvitav :    24 tundi

Leektäpp  (DIN 53213)                    :    > 39 C

VÄRVIMINE JA VÄRVIMISTINGIMUSED

Ümbritsevad tingimused                  :   värvida kuivas ja hästi ventileeritud

kohas

Lahustamine                                    :    White Spirit

Tööriistade puhastamine                 :    White Spirit või Thinner 22

Kõrgsurvega pihustamine               :   otsik 09 - 013;  surve 150 bar

Õhuga pihustamine                         :    ja

Pintsliga                                           :   eelistatult, lahustamatta

Rulliga                                             :    ja

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu  E-mail: info@colorworld.ee

-2-

FASSITEK

Eripärad                                           :   * värv tuleb hoolsalt segada

* ebakorrektne värvikasutus tähendab

seda, et  värv on paari päeva jooksul

peale värvimist lahustiga osaliselt

eemaldatav.

PINNA ETTEVALMISTUS

Uus puit: pind puhastada ja teha tolmuvabaks. Troopilise puidu puhul rasvast puhastada white spiritiga.

Värvitud vana puit: eemaldada vana värv täielikult ja pind puhastada ning eemaldada tolm.

Fassiteki hooldus : puhastada pinnad white spiritiga  ja kanda peale 2 - 3 uut õhukest kihti.

Ühtlase siidise lõpptulemuse saamiseks ülevärvida 1 – 2 õhukest kihti Fassitop-I .

Pakendid: 0,5 l - 1,0 l - 2,5 l .’

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib üle 5 aastat .

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu  E- mail: info@colorworld.ee